| Изображение | ID | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | 01 | "Кнопка Стоп в Каб." |
|  | 14 | "Есть Загрузка кабины 15 кг.(D13)" |
|  | 15 | "Есть Загрузка кабины 90 %.(D13)" |
|  | 16 | "Есть Загрузка кабины 110 %.(D13)" |
|  | 29 | "Есть движение вверх" |
|  | 2A | "Есть движение вниз" |
|  | 2E | "Нет Замыкания Пожарного дат." |
|  | 3B | "Есть Режим Ревизия" |
|  | 51 | "Есть Включение БИП" |
|  | 52 | "Есть Вызов из МП" |
|  | 54 | "Есть Вызов из Кабины" |
|  | 56 | "Есть Проникновение в МП" |
|  | 6C | "Есть Пассажир" |
|  | 77 | "Есть Движение" |
|  | A5 | "O1 Авария по фазам ГП (от станции)" |
|  | A7 | "O2 Авария по фазам ПД (от станции)" |
|  | A9 | "O3 Аварийная блокировка (от станции)" |
|  | AB | "O4 Авария по отсутствию напряжения в цепи управления (питания) (от станции)" |
|  | AD | "O5 Авария по срабатыванию цепи безопасности. Авария по проникновению в шахту (от станции)" |
|  | AF | "O6 Авария по противофазному состоянию ДК ДШ УБ (от станции)" |
|  | B1 | "O7 Авария привода дверей (от станции)" |
|  | B3 | "O8 Ава рия при движении (от станции)" |
|  | B5 | "O9 Авария ГП по УКСЛ (от станции)" |
|  | B7 | "OХ Авария Дополнительная (от станции)" |
|  | B9 | "Н1 Авария по фазам ГП (от станции)" |
|  | BB | "Н2 Авария по фазам ПД (от станции)" |
|  | BD | "Н3 Аварийная блокировка (от станции)" |
|  | BF | "Н4 Авария по отсутствию напряжения в цепи управления (питания) (от станции)" |
|  | C1 | "Н5 Авария по срабатыванию цепи Безопасности. Авария по проникновению в шахту (от станции)" |
|  | C3 | "Н6 Авария по противофазному состоянию ДК ДШ УБ (от станции)" |
|  | C5 | "Н7 Авария привода дверей (от станции)" |
|  | C7 | "Н8 Авария при движении (от станции)" |
|  | C9 | "Н9 Авария ГП по УКСЛ (от станции)" |
|  | CB | "НХ Авария Дополнительная (от станции)" |
| П | CD | "Предупреждения группы п1" |
|  | E1 | "О1 Авария по фазам ГП" |
|  | E2 | "О2 Авария по фазам ПД" |
|  | E3 | "О3 Аварийная блокировка" |
|  | E4 | "О4 Авария по отсутствию напряжения в цепи управления (питания)" |
|  | E5 | "О5 Авария по проникновению в шахту" |
|  | E6 | "О6 Авария по противофазному состоянию ДК ДШ УБ" |
|  | E7 | "О7 Авария привода дверей" |
|  | E8 | "О8 Авария при движении" |
|  | E9 | "О9 Авария ГП по УКСЛ" |
|  | EA | "OX Авария Дополнительная" |
|  | EB | "Н1 Авария по фазам ГП" |
|  | EC | "Н2 Авария по фазам ПД" |
|  | ED | "Н3 Аварийная блокировка" |
|  | EE | "Н4 Авария по отсутствию напряжения в цепи управления (питания)" |
|  | EF | "Н5 Авария по срабатыванию цепи Безопасности. Авария по проникновению в шахту" |
|  | F0 | "Н6 Авария по противофазному состоянию ДК ДШ УБ" |
|  | F1 | "Н7 Авария привода дверей" |
|  | F2 | "Н8 Авария при движении" |
|  | F3 | "Н9 Авария ГП по УКСЛ" |
|  | F4 | "НХ Авария Дополнительная" |
| ПА | F5 | "Нет физического отключения лифта" |
|  | F6 | "Резерв" |
|  | F7 | "Резерв" |
|  | F8 | "Дистанционное Отключение с пульта" |
|  | F9 | "Резерв" |
|  | FA | "Резерв" |
|  | FB | "Ручное Отключение по кнопке F1" |
|  | FC | "Отсутствие связи с АС" |
|  | FD | "Отсутствие связи с СУЛ" |
|  | FE | "Резерв" |
|  | 100 | "Перевозка Пожарных Подразделений" |
|  | 101 | "Пересброс питания" |
|  | 102 | "Лифт отсутствует" |
|  | 103 | "Лифт пропал со связи двери открыты" |
|  | 104 | "Лифт пропал со связи двери закрыты" |
|  | 105 | "Норма, двери открыты" |
|  | 106 | "Норма, двери закрыты" |
|  | 107 | "БИП, двери открыты" |
|  | 108 | "БИП, двери закрыты" |
|  | 110 | "Потеря связи с линией, двери открыты!" |
|  | 111 | "Потеря связи с линией, двери закрыты!" |
|  | 113 | "Идет дозвон" |
|  | 114 | "Идет разговор" |