РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«ОКЕАН Клиент 2»

Новосибирск 2014

Оглавление

1	ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ	5

2	ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ПРОГРАММЫ	6

2.1.	Запуск программы	6

2.2.	Выход из программы	7

3	ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	8

3.1.	Авторизация	8

3.2.	Настройка отображаемых линий	9

3.3.	Меню «Вид»	10

3.4.	Настройка сети	11

3.5.	Настройка звука	12

3.6.	Окно отображения лифтов	13

3.7.	Панель управления лифтами	15

3.7.1.	Вкладка Работа	15

3.7.2.	Вкладка Команды	16

3.7.3.	Вкладка Датчики	17

3.7.5.	Вкладка Состояния	18

3.7.6.	Вкладка Сведения	19

3.7.7 Вкладка Звук (Только блоки LAN)	20

3.8.	Расширенное управление блоком (Только для блоков LAN)	21

3.8.1.	Меню блока	21

3.8.2.	Перепрошивка блока	22

3.9.	Окно сообщений	24

3.8	Настройка камер	25

4	РАБОТА С СИСТЕМОЙ	27

4.1.	Настройка отображения блоков	27

4.2.	Настройка сети	27

4.3.	Настройка звука	27

4.4.	Работа с лифтами	28

# ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа «ОКЕАН Клиент 2» предназначена для отображения информации о состояниях лифтовых блоков и управления ими. Всю информацию о лифтовых блоках программа «ОКЕАН Клиент» получает от программ вида «ОКЕАН Сервер». Связь с программами «ОКЕАН Сервер» осуществляется через локальную сеть или сеть Интернет при помощи протокола TCP.

# ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

## Запуск программы

- «ОКЕАН Клиент» запускается при двойном нажатии на иконку на Рабочем столе.

- «ОКЕАН Клиент» можно так же запустить через меню «Пуск». Нажать «Все программы». Нажать «Система ОКЕАН». Нажать «ОКЕАН Клиент 2»:

- Окно программы после ее запуска показано ниже:

Порядок работы с программой и описание графического интерфейса программы приведено в п.3 и п.4 настоящего руководства.

## Выход из программы

- Для выхода из программы необходимо нажать левой кнопкой мыши на  в правом верхнем углу окна.

- Появится предупреждение.

- Для выхода нажмите «OK».

- Для того, что бы продолжить работу с программой нажмите «Отмена»

# ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

## Авторизация

1

2

3

4

- «Логин» – имя пользователя

- «Пароль» – пароль пользователя

- При нажатии на кнопку «Войти» проверяются введенные логин и пароль, и, если они верны, открывается доступ для полноценной работы с программой в соответствии с разрешениями данного пользователя. Права доступа пользователей настраиваются в программе «ОКЕАН Сервер» (см. п. 4.2 «Настройка доступа клиентов» руководства по эксплуатации ПО «ОКЕАН Сервер»).

- При нажатии на кнопку «Отмена» окно авторизации закрывается, в этом случае с программой «ОКЕАН Клиент» возможно работать только в тестовом (ознакомительном) режиме.

## Настройка отображаемых линий

Окно настройки отображения линий активируется через меню программы: «Вид/Линии».

Данный диалог предназначен для выбора линий, которые нужно отображать на экране.

Для этого необходимо отметить линии, которые следует отображать, для остальных линий отметки должны быть сняты. После настройки нажать на кнопку .

При появлении сообщения:

нажать «Save» для сохранения изменений, либо нажать «Cancel» для отмены изменений.

## Меню «Вид»

Подсказки – Включает или выключает отображение панели подсказок

Тип сообщений – Переключает вид окна сообщений в вид списка или иерархический.

Вид списка:

Иерархический вид:

Использовать лог – Данная опция включает запись рабочей информации в лог файлы. Данную опцию стоит включать только если планируется отправить логи программы разработчикам, для выявления неполадок в ее работе. При нормальной работе данная опция должна быть выключено, так как ее использование влечет постоянное увеличение объема лог файлов, и как следствие возможные неполадки в программе через какой то период.

## Настройка сети

1

2

Окно настойки сети активируется через меню программы: «Настройка/Сетевые».

- IP адрес компьютера, на котором запущена программа «ОКЕАН Сервер». Если программа «ОКЕАН Сервер» запущена на том же компьютере, что и «ОКЕАН Клиент», то необходимо указать следующий IP адрес 127.0.0.1.

- Сетевой порт, на котором программа «ОКЕАН Сервер» ожидает подключения.

Для закрытия окна необходимо нажать . Для сохранения изменений необходимо нажать «Save», либо нажать «Cancel» для отмены изменений.

## Настройка звука

1

2

3

Окно настройки звуков активируется через меню программы: «Настройка/Звук».

- Включение/отключение воспроизведения звуков для всех событий (Вызов диспетчера из кабины, отключение лифта, проникновение в машинное помещение и т.д.). Изменение данной настройки никаким образом не влияет на работу громкоговорящей связи диспетчера с кабиной лифта.

- Установка флага «Многократное проигрывание вызова» дает возможность задать циклическое проигрывание звукового сообщения о событии «Вызов диспетчера из кабины» до тех пор, пока все сигналы о вызовах не будут обслужены диспетчером. В случае активации данной опции игнорируется понижение приоритета вызова на любом лифте.

- Список проигрываемых звуковых сообщений для соответствующих событий.

Для закрытия окна необходимо нажать . Для сохранения изменений необходимо нажать «Save», либо нажать «Cancel» для отмены изменений.

Окно отображения лифтов

3

6

1

2

4

5

Отображение лифтов по адресам:

- Лифтовые блоки, указанные в настройках программы «ОКЕАН Сервер» как отсутствующие (см. ), отмечаются белой пиктограммой. Информация по данным блокам игнорируется программой «ОКЕАН Клиент» и не отображается, даже если физически лифтовой блок подключен к линии.

- Если лифтовой блок разрешен для отображения в настройках программы «ОКЕАН Сервер», но ни разу не было получено информации от этого блока с момента запуска программы, то данный лифтовой блок отображается в виде серой пиктограммы («серый лифт»).

- Кнопка переключения между видами отображения лифтов (по линиям / по адресам).

- Пиктограмма лифтового блока, с которым в данный момент работает диспетчер, выделяется рамкой, а линия подсвечивается красным цветом.

- Номера линий отображаются как для контроллеров линий КОН/КЛС, так и для подключенных Модулей Связи «Спутник». Линии, соответствующие контроллерам КОН/КЛС могут иметь номера: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, для этих линий отображается также номер соответствующего контроллера КОН/КЛС в круглых скобках: № линии (№КОН/КЛС).

- Переключение между серверами.

## Панель управления лифтами

### При выборе одного из лифтовых блоков в правой части окна программы появляется панель для работы с выбранным лифтом, на которой существует несколько вкладок (4). Перемещение по вкладкам осуществляется нажатием левой кнопки мыши на нужной вкладке (4) или на номере вкладки в списке (3).

Т.о., все команды для работа с лифтом и информация, получаемая от лифтового блока сгруппированы по вкладкам.

### Вкладка Работа

6

- Вкладки для выбора той или иной группы команд.

Уровени громкости во время сеанса громкоговорящей связи (ГГС) и во время воспроизведения звуковых сообщений (Звук). Устанавливает заданный уровень общей громкости во время нахождения в режиме ГГС и в режиме опроса.

1

2

3

4

7

5

Кнопка установки ГГС. В случае успешной установки связи, на кнопке появляются соответствующие надписи «Говорите», «Слушайте».

8

9

Кнопки установки ГГС с кабиной или машинным помещением. Только для блоков LAN.

10

Список выбора назначения установки ГГС. Влияет на установку ГГС кнопкой [3]. Автоматический режим позволяет дать возможность блоку самому решить назначение установки ГГС. Только для блоков LAN.

11

14

- Кнопка поиска местоположения выделенного лифта.

- Кнопка завершения ГГС.

- Номер текущей линии.

Номер текущего лифтового блока.

12

- Тип лифтового блока.

Адрес лифтового блока (адрес объекта, где установлен блок).

13

- Список текущих состояний лифта

Кнопка отключения лифта (Перед нажатием нужно установить сеанс ГГС с данным лифтом).

15

Расширенное управление блоком. Только для блоков LAN.

16

- Место для отображения видеокамеры привязанной к лифту.

- Кнопки переключения между видеокамерами, привязанными к лифту.

### Вкладка Команды

Поле для отображения версии прошивки лифтового блока.

1

2

- Кнопка запроса версии прошивки лифтового блока.

Код состояния лифтового блока. Для БЛ-50 при аварийной работе станции управления лифтом в этом поле отображается код состояния станции.

4

3

5

6

Кнопка запроса расшифровки кода состояния блока (или станции управления).

7

Номер текущего этажа нахождения кабины (для БЛ-50 при наличии возможности получения номера этажа от станции управления).

8

- Кнопка запроса состояния лифтового блока и текущего этажа.

Номер ремонтного ключа.

9

- Кнопка запроса номера ремонтного ключа. Ключ ревизии не нулевой, если номер ключа присутствует в памяти блока (если блок находится в состоянии ревизии или находился после включения питания блока).

- Поле для отображения параметров опросов блоков. Позволяет выявить проблемы на линиях. Только для проводных линий.

- Получить процент связи блоков

Сбросить процент связи блоков. Подсчет параметров связи с блоками начнется заново.

10

11

### Вкладка Датчики

Блоки KLS/CON/Спутник		Блоки LAN

1

1

- Кнопка включения режима запроса датчиков. Во время работы режима запроса датчиков происходит постоянный опрос одного блока, при этом опрос остальных блоков не производится.

Окно отображения состояний датчиков и их подписей.

3

- Состояния, сгенерированные лифтовым блоком

- Состояния, сгенерированные лифтовой станцией.

2

4

### Вкладка Состояния

- Понижение приоритета позволяет отключить звуковое проигрывание состояния при возникновении на данном лифте, а так же отображает данное состояние на данном лифте, только в случае если нет других, отличных от нормы, состояний.

Отключает отображение состояния на данном лифте.

1

2

3

4

- Показывает список блоков. На которых были понижены приоритеты

- Показывает состояния, возникавшие на блоке, а так же время их позникновения и пропадания.

### Вкладка Сведения

Данная вкладка предназначена для вывода дополнительной информации о лифте. Данная информация указывается в программе «ОКЕАН Сервер».

### 3.7.7 Вкладка Звук (Только блоки LAN)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Показывает, проигрывается ли музыка

- Показатель доступности USB накопителя с музыкой

- Номер текущего трека

- Уровень громкости

- Кнопки регулирования уровня громкости

- Перейти на предыдущий трек

- Запустить проигрывание / Остановить проигрывание

- Пауза

- Перейти на следующий трек

- Послушать в колонках музыку, проигрывающуюся в лифте.

- Включить / Отключить рекламное сообщение

- Задание режима проигрывания рекламных сообщений.

- Проигрывать только при наличии пассажира в кабине лифта.

- Сохранить параметры и запустить проигрывание рекламы.

## Расширенное управление блоком (Только для блоков LAN)

### Меню блока

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- Список настроечных меню блока + меню для перепрошивки блока.

- Кнопка запроса у блока параметром соответствующего меню.

- Кнопка отправки новых параметров блоку.

- Кнопка считывания параметров из специального файла.

- Кнопка сохранения текущих параметров в файл.

- Сбросить параметры блока на параметры по умолчанию.

- Название открытого меню

- Название подраздела меню.

- Номер параметра в меню.

- Значение параметра в меню.

- Описание параметра в меню.

### Перепрошивка блока

1

2

3

4

5

- Войти в режим программирования / Выйти из режима программирования

- Запустить процедуру прошивки блока из файла

- Прогресс стирания информации с блока

- Процесс записи информации в блок

- Параметры памяти блока

Для перепрошивки блока требуется:

- Войти в режим программирования, нажав на кнопку [1]

- Дождаться пока блок переподключится в режиме программирования (станут активны другие кнопки)

- Нажать кнопку [2] и выбрать файл с прошивкой

- Дождаться пока прогрессы старания и записи дойдут до 100%

## Окно сообщений

Окно сообщений имеет два вида в виде дерева и в виде списка. Выбор типа окна сообщений производится в меню «Вид».

В виде дерева:

Окно сообщений предназначено для отображения последних изменений состояний блоков. Сообщения сгруппированы в разделы по типам.  означает, что в данном разделе нет новых сообщений.  означает, что в разделе появились сообщения, которые диспетчер мог еще не видеть.

В виде списка:

Двойное нажатие на раздел открывает все содержащиеся в нем сообщения. Двойное нажатие на любое сообщение, делает текущим лифтовой блок, которому принадлежит изменение выбранного состояния в окне сообщений.

Новые сообщения выделяются цветом. Когда состояние, вызвавшее конкретное сообщение, исчезает, цветовая отметка данного сообщения сбрасывается.

Ограничение на журнал сброшенных сообщений – 100 строк. Ограничение на новые сообщения -1000 строк. Если размер журнала достигает 100 строк, то начинают удаляться последние сброшенные сообщения, подсвеченные сообщения остаются. Если размер журнала превышает 1000 строк, тогда начинают сбрасываться и подсвеченные сообщения.

## Настройка камер

К программе ОКЕАН-Клиент 2 можно подключить камеры видеонаблюдения. К одному лифту допускается подключение до 5-ти камер (Поддерживаемые марки видеорегистраторов нужно уточнять в техническом отделе Эссан-Лифтэк!) Камеры не зависят от Сервера ОКЕАН и могут работать даже при его недоступности.

Настройка камер осуществляется через меню настройки ОКЕАН-Клиент 2

Форма настройки камер:

Процедура настройки:

Нажимаете на кнопку «Добавить». Внизу списка появляется новая строка.

Указываете название камеры (это не обязательно, но предпочтительно для ее идентификации)

Указываете номер сервера, линию и блок для привязки к конкретному лифту

Указываете IP и порт видеорегистратора по которому он доступен с компьютера диспетчера.

Указываете номер камеры в видеорегистраторе (обычно начинается с нуля)

Указываете логин и пароль для доступа на данный видеорегистратор.

После настройки закрываете окно.

При выборе лифта, программа найдет нужную камеру и автоматически подключится к ней. Изображение камеры вы увидите на правой панели на первой вкладке:

При выборе лифта включается первая камера. Кнопками с цифрами 1,2,3,4,5 вы можете переключаться на другие камеры, подключенные к данному лифту. В случае неполадок с камерой, можно перезапустить подключение к ней, нажав на кнопку с ее порядковым номером.

# РАБОТА С СИСТЕМОЙ

## Настройка отображения блоков

Для корректного отображения лифтовых блоков необходимо настроить их отображение в соответствии с используемыми линиями. Для этого используется окно «Настройка линий», которое открывается  с помощью меню программы «Вид» - «Линии». Если используются платы контроллеров КЛС или CON, то должны быть показаны линии 0, 32, 64, 96, 128, 192, 224. Каждая из этих линий подписана, например «Линия 96 КЛС 3». Для того, чтобы получить из номера КЛС/КОН (который указан на плате контроллера) «глобальный» номер линии, необходимо номер контроллера умножить на 32. Все остальные номера линий используются для подключения Модулей Связи «Спутник LAN». Если какие либо линии для Модулей Связи «Спутников», контроллеров КЛС или CON не используются в данный момент их отображение можно отключить.

Отключение или включение отображения линий не требует перезапуска программы.

## Настройка сети

Для получения данных от лифтовых блоков программа «ОКЕАН Клиент» должна установить связь с программой «ОКЕАН Сервер». Связь устанавливается по протоколу TCP и автоматически поддерживается в работоспособном состоянии. По умолчанию используется IP адрес 127.0.0.1 и сетевой порт 1501. Это означает что «ОКЕАН Сервер» запущен на том же компьютере и ждет подключения на сетевом порту 1501, в противном случае связь установлена не будет.  Данные параметры рекомендуется менять только по рекомендации специалиста по сетевым технологиям, так как это может потребовать дополнительной настройки операционной системы и другого внешнего оборудования (маршрутизаторов, точек доступа и пр.).

## Настройка звука

Существует два типа звукового воспроизведения, используемых в программе. Это звук Громко Говорящей Связи (ГГС) и звук проигрывания сообщений об изменении состояний блоков.

ГГС имеет особенности воспроизведения для плат КЛС/CON и прямого подключения Модуля Связи «Спутник».

В случае использования плат КЛС/CON воспроизведение и передача ГГС осуществляется на том же компьютере, на котором запущена программа «ОКЕАН Сервер». В этом случае удаленная работа с ГГС не допускается.

В случае прямого подключения Модулей Связи «Спутник» через локальную сеть или сеть Интернет без использования плат КЛС/CON возможно воспроизведение и передача звука программой «ОКЕАН Клиент» при ее удаленном подключении.

Система «ОКЕАН» во время работы отключает и включает соответствующие каналы передачи звука, но не меняет его громкость, за исключением общей громкости при установки ГГС. Следовательно, если параметры громкости микрофона или акустической системы будут слишком низкие, звук будет тихим. Для того что бы убедиться, что все звуковые параметры операционной системы настроены правильно нужно:

- Открыть регулятор громкости операционной системы

- Зайти «Параметры» - «Свойства» и в списке отметить все регуляторы громкости. Нажать ОК.

- На регуляторах колонок, микрофона, громкость CD поставить регуляторы в нужное положение, желательно на максимум. Данные регуляторы могут иметь различные названия в зависимости от версии операционной системы и конфигурации компьютера.

- Если возникают затруднения в определении соответствующих регуляторов, можно поставить на максимум все регуляторы.

Соотношение громкости звука ГГС и звука сообщений регулируется следующем образом:

- Используя окно управления громкостью операционной системы, устанавливается нужная громкость проигрывания сообщений.

- На вкладке «Работа», слева от кнопки «Нажмите для ГГС» выставляем нужный уровень громкости для ГГС.

Настройка звуков воспроизведения сообщений осуществляется через меню «Настройка» - «Звук». Перед началом использования программы «ОКЕАН Клиент» рекомендуется включить звуки. Многократное проигрывание вызова включает цикличное постоянное проигрывание сообщения о вызове: «Принят вызов диспетчера из кабины», до тех пор, пока не будет снят последний из вызовов (обработан диспетчером). Отключение этой настройки проигрывает сообщение о вызове один раз.

Список звуковых файлов нельзя изменять с помощью программы. В случае, если необходимо изменить названия файлов, это можно сделать вручную в файле sound.ini в папке программы «ОКЕАН Клиент».

Если нужно отключить воспроизведение какого либо звука, можно удалить файл со звуком и создать в папке sound пустой файл с таким же названием.

Для подключения любого другого звукового сообщения требуется заменить существующий файл, файлом с таким же названием, но другим звуковым сообщением. Новый файл должен содержать звуковое сообщение в формате wav.

## Работа с лифтами

Каждый лифт идентифицируется по номеру линии и номеру лифта на линии. В подсказках или подписях сначала указывается глобальный номер линии, далее в скобках может быть указан соответствующий номер плат КЛС/КОН, после этого через запятую может идти номер блока.

Изменение состояний лифтом предполагается отслеживать через окно сообщений. В окне сообщений появляются только важные события, которые, в большинстве случаев требуют реакции диспетчера. При появлении в окне сообщений нового события диспетчер может двойным нажатием на соответствующее сообщение перейти на лифт, на котором это событие возникло.

Текущий лифт выделяется мигающей рамкой. В то время пока выделен какой либо лифт, ему можно отправлять команды, просматривать его информацию, устанавливать ГГС. Все это делается, используя панель справа.

Особенности работы с лифтом:

Работа. Установка ГГС блокирует опрос блоков на время работы в этом режиме. ГГС автоматически завершается при переходе на другой лифт, при переходе на другую вкладку, при нажатии на кнопку отправки команды, длительное время работы одного режима ГГС. Отключение лифта можно делать только после установки сеанса ГГС.

Команды. Команды посылаются нажатием на соответствующую кнопку. Ответ на команду может не придти, если нет связи с сервером, нет связи с линией, нет связи с блоком, различные неполадки в сети. В некоторых случаях, например при сильной загрузке сети или процессора компьютера, ответ на команду может придти с задержкой несколько секунд.

Датчики. Включение режима опроса датчиков блокирует опрос остальных блоков. Включение данного режима допускается только в целях настройки нового оборудования и в целях поиска неисправности на лифте совместно с обслуживающим персоналом (механики, инженеры по связи).