РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«ОКЕАН Сервер»

Новосибирск 2010

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ	4

2. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ПРОГРАММЫ	6

2.1 Запуск программы	6

2.2 Выход из программы	7

3. ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	8

3.1	Авторизация на сервере	8

3.2	Настройка доступа клиентов	9

3.3	Интерфейс КЛС/КОН	11

3.4	Интерфейс LAN	12

3.5	Настройка линий и блоков	13

3.6	Прочие настройки	14

4. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ	15

4.1	Авторизация на сервере	15

4.2	Настройка доступа клиентов	16

4.3	Интерфейс КЛС/КОН	17

4.4	Интерфейс LAN	18

4.5	Настройка линий и блоков	19

4.6	Прочие настройки	20

# 1. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа «ОКЕАН Сервер» предназначена для сбора данных с лифтовых блоков.

«ОКЕАН Сервер» позволяет получать данные, используя следующие аппаратные средства (интерфейсы):

- Платы CON – контроллеры линии связи, работающие в составе центрального пульта КДК-М.

- Платы КЛС – контроллеры линии связи, работающие в составе центрального пульта КДК Плюс.

- Удаленное подключение к Модулю Связи «Спутник LAN» через локальную сеть или сеть Internet, используя сетевой протокол TCP.

ПО «ОКЕАН Сервер» может одновременно осуществлять сбор данных о работе лифтовых блоков через сеть (используя МС «Спутник LAN») и посредством аппаратной части центрального пульта (платы КЛС или CON). Одновременная работа с различным типом контроллеров линии невозможна.

Платы КОН (КДК-М). – устаревшая технология считывания данных, работает на низкой скорости. Устанавливаются в отдельный корпус. Подключается к компьютеру с установленной системой ОКЕАН через последовательный порт (COM порт) с помощью кабеля.

Платы КЛС (КДК Плюс). – более новая технология считывания данных, работает на большой скорости без потерь. Встраиваются в корпус компьютера. Для работы плат КЛС используется штатный последовательный порт компьютера (COM порт). Требует специализированного подключения звука. Подключение микрофона и акустической системы приведено в руководстве по эксплуатации центрального пульта КДК Плюс.

Сетевой интерфейс TCP – новейшая технология считывания данных. Получает данные с Модулей Связи «Спутник LAN». Самый быстрый обмен данными. Обмен данными осуществляется через локальную сеть и сеть Internet.

Данные о состоянии лифтовых блоков и диспетчеризируемых лифтов из программы «ОКЕАН Сервер» передаются в программу «ОКЕАН Клиент» для отображения на экране монитора центрального пульта.

Программа «ОКЕАН Сервер» осуществляет ведение статистики по работе лифтовых блоков и действиям операторов/диспетчеров, при этом получаемые данные сохраняются в базе данных статистики.

Статистика может быть просмотрена с помощью программы «ОКЕАН Статистика».

Архитектура системы:

# 2. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

## 2.1 Запуск программы

- Запуск программы «ОКЕАН Сервер» осуществляется либо с помощью соответствующего ярлыка на Рабочем столе, либо через меню «Пуск» операционной системы.

- Ярлык программы «ОКЕАН Сервер» на Рабочем столе:

- Запуск «ОКЕАН Сервер» через меню «Пуск»: Нажать «Все программы». Нажать «Система ОКЕАН». Нажать «Океан Сервер».

- Окно программы «ОКЕАН Сервер» после ее запуска:

- Внимание! Первый запуск программы «ОКЕАН Сервер» может проходить с задержкой (не более 1 мин). Это связано с инициализацией базы данных статистики при первом запуске программы.

- Появление окна программы указывает на ее успешный запуск, при этом автоматически запускается опрос линий (в случае, если настройки по умолчанию оказались верными для данной ситуации). Если опроса линий не происходит, то необходимо обратиться к п.3 и п.4 настоящего руководства.

- Если настройка программы не требуется, окно можно «свернуть» нажатием на  в правом верхнем углу окна. При сворачивании окно с программой исчезнет, а в правом нижнем углу экрана появится иконка программы:

Снова активировать окно Сервера можно однократным нажатием на соответствующую иконку в правом нижнем углу.

## 2.2 Выход из программы

- Для выхода программы необходимо нажать левой кнопкой мыши на иконку программы в правом нижнем углу (если программа была свернута). Нажать  в правом верхнем углу окна. На вопрос программы «Закрыть программу?» нажать кнопку «Да»:

# 3. ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Здесь приводится описание графического интерфейса программы, описание элементов управления. Для получения более подробной информации по настройке программы необходимо обратиться к п.4 «Настройка системы».

## 3.1	Авторизация на сервере

1

2

3

4

5

- «Логин» - имя пользователя

- «Пароль» - пароль пользователя

При вводе логина и пароля пользователя обращайте внимание на раскладку клавиатуры и состояние клавиши «Caps Lock».

- При нажатии на кнопку «Вход на сервер» проверяются введенные логин и пароль, и, если они верны, открывается доступ для настройки программы.

- Кнопка «Выход» осуществляет выход из текущего сеанса настройки программы. Для входа в режим настройки требуется повторная авторизация (см. выше).

- «Статус» показывает состояние входа на сервер.

Доступ закрыт, нужно войти на сервер

Можно настраивать сервер.

Была попытка входа на сервер с неправильным логином и/или паролем.

## 3.2	Настройка доступа клиентов

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

- «Порт» – указывает номер сетевого порта, по которому будет ожидаться подключение программы «ОКЕАН Клиент» к программе «ОКЕАН Сервер».

- «Пользователи» – список введенных в системе пользователей. Выбранный в этом окне пользователь становится текущим.

- «Статус» – статус подключения текущего пользователя.

- «IP адрес» – IP адрес компьютера, на котором установлен «ОКЕАН Клиент». Если в данном поле указать IP адрес, то программа «ОКЕАН Сервер» будет ожидать подключения программы «ОКЕАН Клиент» только с указанного адреса, все прочие IP адреса программы-клента будут игнорироваться. При указании в качестве IP адреса 0.0.0.0 или пустом поле ввода, подключение программы «ОКЕАН Клиент» к программе «ОКЕАН Сервер» будет возможно с любого адреса.

- Назначенные права текущего пользователя:

- Администратор – имеет полный доступ на все. Может настраивать «ОКЕАН Сервер», работать с программой «ОКЕАН Клиент», посылать команды (дистанционное отключение лифта, запрос версии лифтового блока и т.д., сеанс громко-говорящей связи с кабиной лифта и т.д.).

- Главный диспетчер – Может работать с программой «ОКЕАН Клиент», посылать команды.

- Удаленный диспетчер – Может работать с программой «ОКЕАН Клиент», не может посылать команды.

- Клиент статистика – служебный (пока не используется).

- Доступ заблокирован – если данный пункт отмечен, пользователь не имеет доступа никуда не зависимо от его прав.

- Добавить – создать нового пользователя.

- Применить – применить настройки, сделанные для текущего пользователя.

- Сменить пароль – дает возможность поменять пароль текущего пользователя.

- Удалить – удалить текущего пользователя.

- Таблица статуса - показывает список всех пользователей, их права и статус подключения.

## 3.3	Интерфейс КЛС/КОН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- «Автоматическое определение COM порта» - выводит список существующих и в данный момент свободных COM портов.

- Список доступных COM портов - при выборе любого COM порта из списка, он становится текущим, при этом происходит переинициализация COM порта.

- Переключатель КЛС / CON - определяет тип плат контроллеров линии, через которые поступают данные о лифтовых блоках. При использовании центрального пульта КДК Плюс необходимо выбрать тип плат КЛС, при использовании ЦП КДК-М, необходимо выбрать тип плат CON.

Для того, чтобы изменения настроек типа плат вступили в силу требуется перезапуск программы «ОКЕАН Сервер».

- «Текущий COM порт» - показывает выбранный в данный момент COM порт.

- «Период опроса» - задает задержки, используемые при опросе.

- «Запуск опроса» - запускает остановленный ранее опрос линий.

- «Остановка опроса» - приостанавливает опрос линий.

- Окно статуса – показывает статусы всех плат контроллеров линий, участвующих в опросе.

- Журнал (лог) – отображает данные, поступающие от плат контроллеров.

## 3.4	Интерфейс LAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. «Порт» - порт на котором «ОКЕАН Сервер» ждет подключения Модулей Связи «Спутник».

2. «Отключить всех» - блокирует доступ всем подключенным Модулям Связи «Спутник».

3. Список доступных линий – показывает линии, к которым могут подключиться Модули Связи «Спутник». Выбор любой из линий делает ее текущей.

4. «Время ожидания пинга» - время, через которое должны приходить пакеты от Модуля Связи «Спутник». (Должен быть настроен в соответствии с настройками модуля связи «Спутник»)

5. «Отключить» - отключает Модуль Связи от текущей линии и блокирует доступ к этой линии.

6. Окно статуса подключений Модулей Связи «Спутник» - показывает статусы подключений.

7. Выбор линии для посылки команд «Пинг» и «Запрос версии».

8. «Пинг» - посылает пинг на соответствующую линию и отображает ответ.

9. «Запрос версии» - посылает запрос версии на соответствующую линию и отображает ответ.

10. «Лог приходящих пакетов» - показывает последние пришедшие пакеты от Модулей Связи.

## 3.5	Настройка линий и блоков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Список доступных линий – дает возможность отметить разрешенные линии

- Список блоков на линии – дает возможность отметить разрешенные блоки на выбранной линии.

- Информация о текущем блоке – эта информация передается программе «ОКЕАН Клиент» при соединении. Для сохранения изменений по текущему блоку нужно перейти на любой другой блок или нажать кнопку «Сохранить».

- Запрос версии текущего блока

- Запрос кода состояния и этажа текущего блока

- Запрос ключа ревизии текущего блока

- Запрет датчиков пожара/затопления и подпольника. (при включенной отметке датчики будут блокироваться не зависимо от состояния блока)

- «Сохранить» - сохраняет текущие настройки. При изменении разрешений блоков и линии, настройки будут применены только после нажатия данной кнопки.

- Сохранение/Загрузка всех адресов блоков в/из текстовый файл.

- Сохранение/Загрузка всех настроек программы «ОКЕАН Сервер».

## 3.6	Прочие настройки

1

2

3

4

5

5

- Типы блоков используемые для расшифровки датчиков

- Расшифровка датчиков выбранного типа

- Типы блоков используемые для расшифровки кодов состояний

- Расшифровка кодов состояний выбранного типа

- Кнопки для загрузки данных из файла и создания новых типов блоков.

# 4. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

## 4.1	Авторизация на сервере

Для получения возможности настройки сервера, введите свой административный Логин и Пароль в соответствующие поля и нажмите кнопку «Вход на сервер». По умолчанию программа поставляется с тестовым административным логином (Логин: 1 Пароль: 1)

Внимание! Данный Логин и Пароль необходимо сменить! Во избежание доступа к настройкам сервера посторонних лиц.

После ввода логина и пароля нужно нажать кнопку «Вход на сервер». Если ваш Логин и Пароль введены правильно, вы увидите надпись «Доступ разрешен».

После этого можно приступить к настройке сервера.

После окончания настройки Сервера администратором необходимо заблокировать Сервер для исключения возможности его перенастройки посторонними лицами. Блокировка сервера делает невозможным его настройку, пока не будет проведена авторизация. При блокировке Сервера блокируются только функции по его настройке, функции опроса лифтовых блоков остаются в работе. Блокировка может быть сделана двумя способами:

1. С помощью меню «Система» -> «Заблокировать».

2. При нажатии на окно пропадает и появляется иконка в правом нижнем углу, при

этом Сервер автоматически блокируется.

## 4.2	Настройка доступа клиентов

Данный пункт меню предназначен для настройки подключения клиентской части системы ОКЕАН («ОКЕАН Клиент») к серверной части («ОКЕАН сервер»).

Предполагается, что администратор должен корректно настроить доступ пользователей к ресурсам системы ОКЕАН. Доступ к настройкам сервера должен иметь только специалист, так как неправильная настройка может привести к неработоспособности системы или отображению некорректных данных.

Для запуска системы и текущей работы диспетчера достаточно назначения прав «Главный диспетчер».

Внимание! Применение настроек текущего пользователя происходит только после нажатия кнопки «Применить».

Новый пользователь первоначально становится заблокированным, его нужно разблокировать вручную.

Для соединения с программой «ОКЕАН Клиент» по умолчанию используется порт 1501. При изменении порта соответствующую настройку нужно сделать и в программе «ОКЕАН Клиент». После изменения порта необходимо перезапустить программу «ОКЕАН Сервер».

В случае удаленного подключения программы «ОКЕАН Клиент» необходимо так же сделать настройки промежуточного сетевого оборудования (маршрутизаторов, серверов, брандмауэров), обеспечив доступ к соответствующему порту компьютера с программой «ОКЕАН Сервер».

## 4.3	Интерфейс КЛС/КОН

Данный пункт меню позволяет выбрать тип плат сбора данных, устанавливаемых в различные типы центральных пультов КДК. Для пульта «КДК-М» необходимо указать тип плат сбора данных «CON», для центрального пульта «КДК Плюс» – тип плат сбора данных «КЛС».

ВАЖНО. Если указывается тип плат «КЛС», то центральный пульт «КДК Плюс» должен иметь в составе платы КЛС версии не ниже 9.х. В противном случае опроса состояния лифтовых блоков производиться не будет. Версию платы КЛС можно узнать по информации, приведенной на процессоре платы КЛС.

Первоначально требуется указать системе, какой COM порт использовать. Это делается нажатием кнопки «Автоматическое определение COM порта» и выбором нужного пункта из списка. При этом COM порт, на котором находятся платы сбора данных должен быть в рабочем состоянии, с установленными драйверами (если это требуется) и не должен быть занять другой программой.

Необходимо так же указать тип используемых плат сбора данных. Если тип плат указан неверно данные от блоков приходить не будут. После изменения типа плат сбора данных, необходимо перезапустить «ОКЕАН Сервер».

Параметр «Период опроса» стоит менять только после рекомендации от специалистов «Эссан-Лифтэк»

Если платы подключены и все параметры настроены корректно, подключенные линии станут зелеными в окне статуса.

## 4.4	Интерфейс LAN

Данный пункт меню  предназначен для настройки подключения к Модулям Связи «Спутник LAN», работающим в режиме Клиента.

Для соединения с модулем связи «Спутник» по умолчанию используется порт 2001. При изменении порта соответствующую настройку нужно сделать и в модуле связи «Спутник». После изменения порта необходимо перезапустить программу «ОКЕАН Сервер».

Необходимо так же сделать настройки промежуточного сетевого оборудования (маршрутизаторов, серверов, брандмауэров), обеспечив доступ к соответствующему порту компьютера с программой «ОКЕАН Сервер». Для настройки данного оборудования необходимо привлечение специалистов по сетевым технологиям.

Выставить время ожидания пинга для каждого «Спутника». Данный параметр определяет время через которое будет зарегистрирована потеря связи после ее возникновения. По умолчанию это время равно 5 минутам. Например, если время ожидания пинга стоит равным 5 минутам, то потеря связи будет зафиксирована примерно через 15 минут после ее возникновения.

Если время ожидания пинга будет выставлено меньше, чем на соответствующем спутнике возможны необоснованные кратковременные обрывы связи со «Спутниками» и увеличение трафика передаваемых данных.

Если все настройки сделаны верно, то в окне статуса соответствующая линия будет окрашена зеленым, когда связь с Модулем Связи «Спутник» будет установлена.

Внимание! Инициатива соединения с сервером принадлежит Модулю Связи «Спутник», поэтому может пройти какое то время, прежде чем Модуль Связи «Спутник» установит соединение.

## 4.5	Настройка линий и блоков

В первую очередь необходимо отметить линии и блоки, информацию по которым предполагается получать. Если какой либо блок не отмечен, информация от него будет игнорироваться. После отметки всех нужных блоков на всех нужных линиях необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Далее следует заполнить информацию о блоках. Желательно указать тип блока, так как он влияет на расшифровку кодов состояний и подписи для датчиков. Если предполагается не использовать датчики пожара, затопления или наличия пассажира в кабине лифта (подпольник), их можно отключить для каждого лифта в отдельности. Остальные данные не влияют на работу программы, но будут отображаться в программе «ОКЕАН Клиент» в качестве дополнительной информации по лифту.

После полной настройки программы «ОКЕАН Сервер» желательно сохранить настройки, используя кнопку «Выгрузить настройки». Файл с настройками желательно хранить отдельно, что бы в случае сбоя компьютера, на котором установлена и работает программа «ОКЕАН Сервер», все настройки можно было быстро восстановить.

## 4.6	Прочие настройки

Данные настройки предназначены для корректирования информации, специфичной для каждого типа блока. Настройки могут быть двух типов: таблица расшифровки датчиков и таблица кодов состояний. Они могут быть загружены в автоматическом режиме из файла, либо изменены в ручном режиме. В ручном режиме настройки следует изменять только по инструкции специалистов ООО ППК «ЭССАН-лифтэк». Загрузка данных настроек в автоматическом режиме осуществляется при необходимости добавления описаний новых типов блоков.

Загрузка в автоматическом режиме:

- Скачать файл с настройками и поместить его, в какую либо папку на компьютере.

- Нажать кнопку «Загрузить из файла» и выбрать сохраненный ранее файл. Нажать кнопку «Открыть».

- Нажать кнопку «Сохранить».