ОПИСАНИЕ   ПАРАМЕТРОВ   КМ-10

| № | Имя параметра Рекомендуемое знач. | Диапазон или возможные установочные значения | Краткое описание параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Язык / LANGUAGE Русский | Русский /ЕЛЛАДА/ ENGLISH /TURKCE/ ITALIANO / FRANCAIS | Выбор языка меню параметров |
| 2 | Тип двери Привод автоматич | Привод автоматич Только двер. каб. |  |
| 3 | ДАТЧИК НАПРАВЛЕ. ЧАСОВОЙ | ЧАСОВОЙ («по часовой стрелке») ANTI-CLOCWISE («против часовой») | Определяет соответствие направления вращения двиг-ля и энк. При несоответствии наблюдается хаотичное резкое откр./закр. Необходимо изменить данный параметр. |
| 4 | ДВИГАТЕЛЬ НАПРА. ЧАСОВОЙ | ЧАСОВОЙ («по часовой стрелке») ANTI-CLOCWISE («против часовой») | Определяет направление открытия и закрытия. Если при поступления команды «Откр. двери» происходит закрытие, необходимо изменить значение параметра. |
| 5 | Настройки скор. Настр. польз-ля | Быстр. по умолчан Норм. по умолчан Медл. по умолчан Настр. польз-ля | Готовые профили для быстрой настройки динамики работы привода дверей или выбор настроек пользователя. |
| 6 | Скорость откр. 25 см/сек. | 1 … 99 см/сек | Скорость открытия на основном участке (в середине пути) |
| 7 | Скор. откр. медл. 2 см/сек. | 1 … 20 см/сек | Скорость при на начальном и конечном отрезках пути при открытии |
| 8 | Зона откр. разгон 10 см | 1 … 99 см | Длина пути разгона при открытии |
| 9 | Зона откр. медл. 4 см | 1 … 99 см | Длина пути замедления при открытии |
| 10 | Скорость закр. 22 см/сек. | 1 … 99 см/сек | Скорость закрытия на основном участке (в середине пути) |
| 11 | Скор. закр. медл. 3 см/сек. | 1 … 20 см/сек | Скорость при на начальном и конечном отрезках пути при закрытии |
| 12 | Зона закр. разгон 16 см | 1 … 99 см | Длина пути разгона при закрытии |
| 13 | Зона закр. медл. 1 см | 1 … 99 см | Длина пути замедления при закрытии |
| 14* | Зона замков 6 см | 1 … 99 см | Зона открытия / закрытия замков. В этой зоне используются скорости (7),(8). |
| 15* | Скор. откр. замков 10 см/сек. | 1 … 20 см/сек | Скорость открытия замков в зоне (6). |
| 16* | Скор. закр. замков 2 см/сек. | 1 … 20 см/сек | Скорость закрытия замков в зоне (6). |
| 17* | Удерж. При откр. 30 | 1 … 199 (условных единиц) | Сила удержания при полностью открытых дверях. Используется для предотвращения закрытия воздействием внешних сил или механизмами подпирания. |
| 18* | Удерж. При закр. 30 | 1 … 199 (условных единиц) | Сила удержания при полностью закрытых дверях. Используется для предотвращения открытия воздействием внешних сил. |
| 19* | Скорость обмера 10 см/сек. | 1 … 99 см/сек | Скорость обмера проема дверей для сохранения значения длины проема дверей в память устройства |
| 20 | Усилие реверса 14 | (условных единиц) | Значение усилия, прикладываемого на двери при закрытии (противоп. направлению), превысив которое двери начнут отрываться, при этом сигнал ВБР будет включен. |
| 21 | Тип сигнала Сигнал откр/закр | Сигн. откр/закр Сигн. закр. 0/1кр | Вариант выбора типа управляющих сигналов: либо 2 разных сигнала ОД и ЗД, либо 1 сигнал ЗД при =1 – соответствует ЗД при =0 соответствует ОД |
| 22 | Демо режим Отключено | Отключено Включено медл. Включено норм. Включено быстро. | Режим автоматического открывания и закрывания дверей без внешних команд. Регулируется величина паузы между циклами. |
| 23* | Кол-во импульсов 100 | 1 … ∞ | Количество импульсов энкодера двигателя на 1 оборот. |
| 24* | Пропор. коэф. скор 150 | 10 … 999 (условных единиц) | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора. |
| 25* | Интегр. коэф. скор 10 | 1 … 99 (условных единиц) | Интегральный коэффициент ПИ-регулятора. |
| 26* | Скор. двигателя 4200 | 1 … ∞ (об/мин) | Номинальная скорость вращения двигателя. |
| 29* | Скор. редуктора 280 | 1 … ∞ (об/мин) | Расчетная скорость вращения вала редуктора. |
| 27* | Длина окр. ролика 175 мм | 1 … ∞ (мм) | Длина окружности рабочего вала редуктора. |
| 28* | Код сброса счета 0 | 1 … 4 | Код сброса счетчика циклов в ДЕМО-режиме |
| 29 | Тип конт. выкл-ия Норм. отк. контакт | Норм. отк. контакт Норм. зак. контакт | Тип контактов при срабатывании выключателей ВКО, ВКЗ. |
| 30 | Контакт реверса Норм. зак. контакт | Норм. отк. контакт Норм. зак. контакт | Тип контактов при срабатывании выключателей ВБР. |
| 31* | Вх. сиг. ОТКР/ЗАКР Норм. отк. контакт | Норм. отк. контакт Норм. зак. контакт | Вариант выбора типа управляющих сигналов: либо срабатыванию сигнала соответствует ВЫОКИЙ уроверь (=1), либо НИЗКИЙ (=0) |
| 32 | Выход из настр. |  | Выход из режима настройки |

* Ячейки с серым фоном – закрытые параметры. Для входа в меню с полным списком параметров необходимо:

1) отключить питание;

2) зажать кнопки «вверх» + «вниз»;

3) подать питание.