Устройства  грузовзвеса.  Подключение тензодатчиков

| У С Т Р О Й С Т В А |  | Питание + | Питание - | Сигнал + | Сигнал - | Экран |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УКЗ-03-220 | G | B | W | R | Y |
|  | CS-WU | +3,3v | GND | AIN+ | AIN- | PE |
|  | CENTA | WHITE | RED | BLUE | GREEN |  |
|  | MICELECT LM3D | V+ | V- | S+ | S- | M |
|  | ПТЛ-1.2 | 1-красный | 4- желтый | 2-синий | 3-белый |  |
|  | ПТЛ-2 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 |
|  | УКП-4М | 11-красный | 12-черный | 9-зеленый | 10-белый | 8-экран |
| Д А Т Ч И К И | Dacell (Корея) 2т | красный | белый | черный | зеленый | прозрачный |
|  | Dacell (Корея) 500кг | красный | белый | черный | зеленый | прозрачный |
|  | BK-2-Flintec (Герм.)2т,1т | зеленый | черный | белый | красный | желтый |
|  | Centa (Турция) | белый | красный | синий | зеленый | без изоляции |
|  | MICELECT CAB800 | красный | черный | зеленый | белый | прозрачный |
|  | ZEMIC | красный |  |  | белый | черный |