Порядок действий по наладке УУДЛ “Портал” на объекте

- Подключите все разъемы (питание, двигатель, энкодер, командный, ВКО ВКЗ Реверс)

- В меню Параметры укажите размер проема в миллиметрах. Сохраните параметры при выходе из них.

- При необходимости выберите подходящий профиль (не обязательно)

- Запустите калибровку

Калибровка должна закончиться полным закрытием. При этом дверь должна сначала дойти до полного открытия, а потом до полного закрытия.

Если калибровка закончилась открытием, изменить параметр «направление мотора». И заново провести калибровку.

Если во время калибровки дверь не двигается в одну или две стороны, посмотрите ошибки в основном меню Портала.

Если во время калибровки дверь не дошла до полного открытия или закрытия, убедитесь в отсутствии механических заклиниваний.

Переходить к следующему пункту допустимо только после успешной калибровки!

- Проверьте открытие и закрытие дверей с пульта ревизии СУЛ в зоне ДТО.

Удерживайте кнопку открытия до полного открытия дверей.

Удерживайте кнопку закрытия до полного закрытия дверей.

При необходимости настройте параметры движения дверей.

Если двери не открываются или дергаются то на открытие, то на закрытие, откорректируйте параметры реле ВКО ВКЗ в станции или в Портале (Реле станции).

Переходить к следующему пункту допустимо только если двери открываются и закрываются корректно!

- Запустите СУЛ в нормальный режим работы. Нажмите Вызов. Проверьте корректность закрывания дверей.

Если двери не закрываются или дергаются то на открытие, то на закрытие, откорректируйте параметры реле Реверса в станции или в Портале.